На основу члана 58. алинеја 7. Пословника Народне Скупштине Републике Српске – пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/07) Законодавни одбор Народне Скупштине Републике Српске, на сједници одржаној 08. фебруара 2010. године, утврдио је  пречишћени текст Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 03/04, 51/04 , 73/08, 106/09 и 05/10) у којем је означен дан ступања на снагу наведеног закона.

Број: 02/4.3-184 /10

Предсједник

Бања Лука,  09. фебруар  2010. године	                                  Законодавног одбора

Жељко Мирјанић с.р.

ЗАКОН

O ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

(Пречишћени текст)

I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом утврђује се правни положај јавних путева и уређује изградња, реконструкција, одржавање и заштита, управљање, финансирање, концесије на јавним путевима, као и надзор над спровођењем прописа из области путева и казнене одредбе.

Члан 2.

Пут је сваки јавни пут и некатегорисани пут на којима се врши саобраћај.

Јавни пут је површина од општег значаја за саобраћај коју свако може слободно да користи под условима одређеним законом и коју је надлежни орган прогласио за јавни пут, као улице у насељу.

Коловози и хоризонтална сигнализација улица у насељима и градовима кроз које пролазе магистрални, регионални и локални путеви, сматрају се дијеловима тих путева.

Некатегорисани пут је површина која се користи за саобраћај по ма ком основу и која је доступна већем броју разних корисника (сеоски, пољски, шумски и индустријски путеви; путеви на насипима за одбрану од поплава; прилази на пут; бициклистичке стазе; простори око: бензинских станица, аутосервиса, путних база, ауто-база Службе “Помоћ–информације“, као и уређене саобраћајне површине намијењене за кретање пјешака, те заустављање и паркирање возила ради одмора и рекреације).

Члан 3.

Јавни путеви су добра у општој употреби и у својини Републике Српске.

Управљање, одржавање, грађење и заштита путева је дјелатност од посебног интереса за Републику Српску.

На јавним путевима се могу стицати права коришћења и права службености за постављање објеката и уређаја од јавног интереса, под условом да остварена права не угрожавају несметано и безбједно одвијање саобраћаја и не наносе штету путу, путним објектима и путном појасу.

Члан 4.

Јавни пут сачињавају:

1. доњи и горњи строј (труп) пута,

2. путни грађевински објекти   (мостови, надвожњаци, подвожњаци, тунели, галерије, потпорни и обложни зидови, потходници и натходници),

3. објекти за   прикупљање   и   одвођење   воде  са коловоза,

4. саобраћајна сигнализација (хоризонтална, вертикална и свјетлосни уређаји),

5. опрема пута (стални уређаји за заштиту пута, од дјеловања вјетра, наноса земљишта, путоказни стубови, километарски стубови, одбојне ограде, путни телекомуникациони уређаји и опрема, јавна расвјета у функцији саобраћаја, детектори и бројачи саобраћаја, уређаји и опрема у тунелима, ограде, уређаји и опрема за заштиту од буке и других штетних утицаја саобраћаја, саобраћајне ТВ камере и паркинг уређаји),

6. аутобуска стајалишта, одморишта и паркиралишта,

7. раскршћа и прикључци на главни пут изграђени на путном земљишту,

8. земљишни појас са обје стране пута ширине најмање један метар мјерено од линије која спаја крајње тачке попречног профила пута (путни појас),

9. ваздушни простор изнад коловоза у висини од седам метара мјерено од највише коте коловоза,

10. стационари путне службе, бензинске пумпе, сервиси и други објекти за потребе одвијања саобраћаја и одржавања путева и сл.

Члан  5.

Јавни пут мора имати најмање двије саобраћајне траке и двије ивичне линије, а улица мора имати тротоар са издигнутим ивичњаком, поред које се најмање с једне стране налазе редови кућа или групе зграда.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, локални пут може да има само једну саобраћајну траку, с тим да зависно од прегледности пута, на растојању од највише 500 метара има одговарајуће проширење за мимоилажење возила (мимоилазнице), а улица може да има само једну саобраћајну траку без проширења, за једносмјерно одвијање саобраћаја.

Члан  6.

Јавни пут мора бити оспособљен да поднесе осовинско оптерећење од најмање 10 тона по осовини.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, локални пут и улица у насељу морају бити оспособљени да поднесу осовинско оптерећење од најмање шест тона.

Приликом пројектовања и изградње нових аутопутева, брзих путева, магистралних и регионалних путева мора се обезбиједити да ти путеви поднесу осовинско оптерећење од најмање 11,5 тона по осовини.

Члан  7.

Поједини појмови коришћени у овом закону имају сљедеће значење:

1. "ауто пут" је јавни пут посебно изграђен и намијењен искључиво за саобраћај моторних возила, који је означен прописаним саобраћајним знаком и има двије физички одвојене коловозне траке за саобраћај из супротних смјерова, без укрштања са другим путем или жељезничком и трамвајском пругом у нивоу и у чији се саобраћај може укључити, односно искључити само одређеним и посебно изграђеним прикључним јавним путевима на одговарајућу коловозну траку ауто пута;

2. “брзи пут" је јавни пут резервисан за саобраћај моторних возила који својим саобраћајно-техничким карактеристикама и грађевинским елементима омогућава брзо одвијање саобраћаја у смислу достизања већих брзина кретања и остварене веће пропусне моћи пута и који се надовезује на ауто путеве у Републици Српској и Босни и Херцеговини као и на одговарајућу мрежу путева сусједних земаља;

3. "коловоз” је дио површине пута намијењен првенствено за саобраћај возила;

4. “концесионар” је правно лице основано у складу са законима Републике Српске у власништву домаћег и/или страног правног лица, коме се додјељује концесија и које извршава уговор о концесији у складу са Законом о концесијама;

5. "локални пут" је јавни пут који повезује територије двије или више ошптина или насељена мјеста на подручју општине или који је од значаја за саобраћај на територији општине;

6. “магистрални пут" је јавни пут који повезује цјелокупну или већи дио територије Републике Српске и који се увезује на мрежу европских путева или одговарајућих путева у Федерацији БиХ и сусједним државама;

7. "насеље" је простор на коме се редови или групе зграда налазе с једне или с обје стране пута, дајући јој изглед улице и чије су границе означене саобраћајним знацима за обиљежавање насељених мјеста, а којег одређује надлежни орган;

8. "пјешачка стаза" је уређена саобраћајна површина намијењена за кретање пјешака која није у истом нивоу са коловозом или је од коловоза одвојена на други начин;

9. "прикључак" је дио јавног пута којим се јавни пут, некатегорисани пут или прилаз до објекта надовезују на тај пут;

10. "пут резервисан" за саобраћај моторних возила је јавни пут по којем могу саобраћати само моторна возила и који је као такав означен прописаним саобраћајним знаком;

11. “путни објекти" су мостови, подвожњаци, надвожњаци, пропусти, тунели, галерије, потпорне конструкције, подземни и надземни пролази, објекти за
наплату путарине и слично;

12. "раскрсница" је саобраћајна површина на којој се укрштају два или више путева као и шира саобраћајна површина настала укрштањем, односно спајањем путева;

13. "регионални пут" је јавни пут који обезбјеђује функционалност и рационалност мреже јавних путева на територији Републике Српске или који повезује важнија привредна подручја Републике Српске или обезбјеђује најрационалнију везу између више општина и повезује се са одговарајућим путевима у Федерацији БиХ и сусједним државама;

14. "редовно одржавање" мреже јавних путева и објеката подразумијева послове планираних активности којима се обезбјеђује несметан и безбједан саобраћај без обзира на временске услове, и чува употребна вриједност пута;

15. "укрштање” је мјесто гдје се у истом или различитом нивоу пут укршта са другим путем или другим објектом инфраструктуре, као што је жељезница, водоток, жичара и слично;

16. "троугао прегледности“ је простор у којем не смије бити било каквих видљивих препрека за око возача, а чини га троугао чије се странице формирају од тачке пресјека осовина међусобног укрштања путева, прикључака пута на други пут, односно укрштања пута са жељезничком пругом, а дужине страница су прописане Законом;

17. "улица" је дио пута у насељеном мјесту, са тротоаром и ивичњаком, поред које се најмање с једне стране налазе редови кућа или група зграда;

18. "ванредно одржавање и рехабилитација" јавних путева и објеката подразумијева ограничене радове у попречном профилу и коловозној конструкцији који се изводе искључиво на бази пројектне и од стране надлежног органа одобрене техничке документације;

19. "заштитни појас" јавног пута је земљиште поред јавног пута чије је коришћење ограничено ради спречавања штетних утицаја за несметано и безбједно одвијање саобраћаја.

Члан  8.

Према значају за саобраћај, јавни путеви се разврставају на ауто путеве, брзе путеве, магистралне путеве, регионалне путеве, локалне путеве и улице у насељу.

Члан  9.

Мјерила и критеријуме за разврставање јавних путева, изузев локалних путева и улица у насељу утврђује Влада Републике Српске.

Мјерила и критеријуме за одређивање локалних путева и улица у насељу утврђује надлежни орган општине, односно града, уз претходно прибављено мишљење Министарства саобраћаја и веза Републике Српске (у даљем тексту: надлежног Министарства).

Одлуку о разврставању јавних путева према критеријумима из става 1. овог члана доноси Влада Републике Српске на приједлог Министарства.

Одлуку о разврставању локалних путева и улица у насељу доноси надлежни орган општине, односно града и објављује се у "Службеном гласнику" општине, односно града.

Члан  10.

На саобраћајним површинама које нису разврстане као јавни путеви (некатегорисани путеви) саобраћај је дозвољен само на начин и под условима које у складу са прописима о безбједности саобраћаја на путевима одреде власници или од њих овлашћена лица која управљају наведеним саобраћајним површинама.

Изградњу, одржавање и коришћење шумских путева ближе уређује надлежни орган за газдовање и управљање шумама.

Члан  11.

Стратегију развоја мреже јавних путева на период од десет година утврђује Народна скупштина на приједлог Владе.

Спровођење стратегије развоја мреже јавних путева и осигурање техничко-технолошког јединства мреже јавних путева у Републици Српској обавља надлежно Министарство.

Спровођење стратегије развоја и осигурање техничко-технолошког јединства мреже локалних путева и улица у насељу обавља надлежни орган општине, односно града.

II- УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

Члан  12.

Овим законом оснивају се Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" и Јавно предузеће "Ауто путеви Републике Српске" (у даљем тексту: јавна предузећа).

Члан  13.

Управљање, грађење, одржавање и заштиту мреже магистралних и регионалних путева врши Јавно предузеће "Путеви Републике Српске".

Управљање, грађење, одржавање и заштиту ауто путева и брзих путева врши Јавно предузеће "Ауто путеви Републике Српске".

Члан  14.

Одлуку о оснивању Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ донијеће Влада у року од петнаест дана рачунајући од дана 20. јануара 2004. године.

Одлуком из става 1. овог члана посебно се уређује:

- назив, скраћени назив и сједиште предузећа,

- оснивачки улог предузећа,

- овлашћено лице за заступање,

- дјелатност предузећа,

- поступак, начин и рокови доношења статута и избор органа управљања и руковођења,

- друга питања за која оснивач оцијени да су од значаја за рад предузећа.

Члан  15.

Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" је правни сљедбеник Републичке дирекције за путеве.

До дана уписа у судски регистар јавних предузећа Републичка дирекција за путеве преузима права и обавезе која имају јавна предузећа.

Члан  16.

Предмет пословања Јавног предузећа “Путеви Републике Српске" је обављање дјелатности:

1. оперативни послови остварења техничко - технолошког јединства мреже магистралних и регионалних путева према усвојеној Стратегији, кроз просторна, саобраћајна, техничка и економска истраживања и анализе;

2. припрема и предлаже годишње и средњорочне планове за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу магистралних и регионалних путева и објеката на путевима;

3. организација планирања и пројектовања у изградњи магистралних и регионалних путева;

4. организује финансирање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту магистралних и регионалних путева и објеката;

5.  вођења јединствене базе података о путевима и катастра објеката;

6. обавјештавање јавности о стању проходности магистралних и регионалних путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја;

7. организује и спроводи пројекте заштите околине од утицаја саобраћаја на путевима;

8. мјере и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на путевима;

9. праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на јавним путевима;

10. остали послови управљања путевима које одреди Влада Републике Српске посебним одлукама.

Члан  17.

Предмет пословања Јавног предузећа "Ауто путеви Републике Српске" је обављање дјелатности:

1. обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу ауто путева и брзих путева;

2. организација планирања и пројектовања у изградњи ауто путева, брзих путева и путних објеката за наплату путарине;

3. одржавање ауто путева и брзих путева;

4. организација финансирања и финансирање изградње и реконструкције ауто путева и брзих путева;

5. остали послови управљања ауто путевима, брзим путевима и објектима за наплату путарине;

6. мјере и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на путевима;

7. организује и спроводи пројекте заштите околине од утицаја саобраћаја           на путевима.

Члан  18.

Средњорочни програм и годишњи план одржавања, заштите, реконструкције и изградње јавних путева усваја Влада на приједлог надлежног Министарства.

Средњорочни програм и годишњи план одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица у насељу усваја општина, односно град на приједлог надлежног органа општине, односно града.

Члан  19.

Влада Републике Српске контролише испуњавање јавног интереса и задатака због којих су основана јавна предузећа, рационалност њиховог пословања, намјенског трошења средстава и укупног пословног успјеха.

Влада Републике Српске контролу из става 1. овог члана остварује разматрањем годишњег извјештаја о пословању који јавна предузећа подносе Влади у року од деведесет дана текуће године за претходну годину.

Јавна предузећа су дужна на захтјев Владе доставити извјештај о свом раду из става 2. овог члана и у краћем временском интервалу.

Јавна предузећа су дужна најмање једном годишње извршити ревизију финансијског пословања.

Члан  20.

Управљање, грађење, одржавање и заштиту мреже локалних, некатегорисаних путева и улица у насељу врши надлежни орган општине, односно града.

Надлежни орган општине, односно града обавезан је донијети одлуку о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу.

Дионицу магистралног или регионалног пута који пролази кроз град или друго насељено мјесто одређује Министарство саобраћаја и веза по захтјеву                             Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ уз претходно прибављено мишљење општине, односно града.

Члан  21.

У циљу обављања неометаног и безбједног саобраћаја јавна предузећа сарађују са БиХ корпорацијом из области путева, као и другим институцијама у БиХ и Федерацији БиХ које су надлежне за област путева.

III- ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНИХ ПУТЕВА

Члан  22.

Под пословима изградње и реконструкције јавних путева у смислу овог закона, подразумијева се:

1. програмирање и планирање активности на пословима реконструкције и изградње јавних путева и објеката на путевима;

2. пројектовање јавних путева и објеката на путевима са припадајућим истражним радовима;

3. стручна оцјена студија и пројеката - послови ревизије пројекта;

4. имовинско - правни послови у поступку изузимања земљишта и објеката;

5. уступање радова изградње и реконструкције јавних путева и објеката на путевима;

6. организација стручног надзора и контрола грађења јавних путева и објеката на путу;

7. примопредаја јавних путева и објеката на путу на коришћење и одржавање.

Члан  23.

Под изградњом јавног пута и објеката на путу, сматра се изградња пута и објеката на новој траси.

Под реконструкцијом јавног пута и објеката на путу сматрају се радови на дијелу постојећег пута и објектима на путу којим се мијењају његове основне карактеристике у циљу повећања безбједности саобраћаја, носивости и пропусне моћи пута.

Члан  24.

Промјена правца дијела магистралног и регионалног пута кроз насељено мјесто може се утврдити, само ако новопредложени правац не нарушава континуитет трасе и по својим техничким карактеристикама испуњава услове захтијеване за предметну категорију пута.

Измијењени дио трасе који по окончаној реконструкцији не припада новој траси магистралног или регионалног пута, не сматра се дијелом тог пута.

Статус напуштеног дијела пута из претходног става утврђује надлежно Министарство у року од тридесет дана од дана предаје у саобраћај новоизграђене трасе пута и напуштени дио пута предаје у надлежност општине, односно града.

Члан  25.

Одобрење за изградњу, реконструкцију и употребу ауто путева, брзих путева, магистралних и регионалних путева издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, а одобрење за изградњу, реконструкцију и употребу локалног пута и улица у насељу издаје надлежни орган општине, односно града.

Инвеститор је дужан да најмање тридесет дана прије отпочињања радова на изградњи и реконструкцији јавног пута или путног објекта о томе обавијести грађане путем средстава јавног информисања.

Јавна предузећа, концесионар, односно надлежни орган који управља путевима дужни су путем средстава јавног информисања огласити пуштање у саобраћај новоизграђеног јавног пута.

Члан  26.

Измјештање или реконструкција дијела јавног пута због грађења другог објекта (жељезничка пруга, рудник, каменолом, акумулационо језеро, аеродром и сл.) мора задовољити стандарде постојеће категорије пута.

Трошкове измјештања и реконструкције јавног пута из претходног става сноси инвеститор новог објекта.

Члан  27.

Јавни пут се може на захтјев општине, односно града изградити као градска улица са елементима који одговарају потребама насеља, као што су већа ширина коловоза, изградња саобраћајних површина намијењених кретању пјешака, површина за заустављање и паркирање возила, израда расвјете, свјетлосне сигнализације као изградње путних објеката на јавном путу који одговарају потребама насеља, а на основу просторно-планске документације пута.

Трошкове разлике у цијени радова из става 1. овог члана сноси општина, односно град, чији је орган захтијевао извођење тих радова.

Изградња и реконструкција дијела јавног пута из става 1. овог члана не смије нарушити континуитет трасе јавног пута и саобраћаја на њему.

Члан  28.

Укрштање јавног пута и жељезничке пруге који су у фази изградње или реконструкције са другим путем или жељезничком пругом рјешава инвеститор изградње, односно реконструкције јавног пута, односно жељезничке пруге у складу са изведбеном и пројектном документацијом.

На мјестима међусобног укрштања путева или прикључења пута на други пут обезбиједиће се троуглови прегледности чије странице износе 120 метара, рачунајући од тачке пресјека осовина тих путева.

Приликом укрштања пута са жељезничком пругом димензије троугла прегледности утврђују се пројектном документацијом за сваки путни прелаз посебно.

Члан  29.

Средства за изградњу заобилазног пута у зони насељених мјеста обезбјеђују Влада и општина, односно град у висини и пропорцији утврђеној уговором, а на основу значаја јавног пута сходно утврђеној стратегији и усвојеним плановима израдње и реконструкције јавних путева.

IV - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Члан  30.

У оквиру осигураних финансијских средстава за одржавање и заштиту путева и објеката на путевима, у складу са усвојеним годишњим планом и програмом одржавања и заштите путева, јавно предузеће, концесионар, односно орган надлежан за управљање јавним путевима дужни су да осигурају трајно и квалитетно одржавање и заштиту путева којим управљају, те да омогуће безбједно и несметано одвијање саобраћаја на тим путевима.

Извођење радова одржавања и заштите јавних путева и објеката на путевима јавно предузеће, концесионар, односно орган надлежан за управљање јавним путевима уговором уступају правним лицима по поступку и на начин утврђен Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Радови одржавања и заштите јавних путева могу се уступити правном лицу регистрованом и опремљеном за ту врсту послова и који посједује лиценцу за ту врсту послова, у складу са одредбама Закона о уређењу простора.

Уговор о одржавању и заштити јавних путева и објеката на путевима може се закључивати у континуитету и на период од четири године, а у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан  31.

Предузеће за путеве којем се уговором из члана 30. став 4. овог закона повјери вршење послова одржавања и заштите јавних путева и објеката на путевима, одговорно је за квалитетно, стручно и благовремено извршење тих послова, у складу са Правилником о одржавању јавних путева и објеката и налозима јавног предузећа, концесионара, односно органа надлежног за управљање јавним путевима.

Јавно предузеће, концесионар, односно надлежни орган за управљање јавним путевима одговара за штету која настане корисницима путева који поштују саобраћајне прописе, саобраћајну сигнализацију, временске услове, стање пута и околине, ако је штета настала због пропуштања благовременог извршења појединих потребних радова и предузимања одговарајућих мјера на одржавању јавних путева, прописаних чланом 33. овог закона.

Јавно предузеће, концесионар, односно орган надлежан за управљање јавним путевима има право на надокнаду средстава исплаћених за штету из става 2. овог члана од предузећа за путеве којем је повјерено одржавање и заштита јавних путева, ако је штета настала усљед неизвршавања, односно неквалитетног, нестручног и неблаговременог извршавања повјерених послова.

Члан  32.

Одржавање моста за јавни пут и жељезничку пругу врши жељезничка организација која управља пругом и пружним постројењима инсталисаним на објекту моста.

Трошкове одржавања коловозне конструкције моста у ширини попречног пресјека моста под једнаким условима сносе јавна предузећа и жељезничка организација која користи објекат у саобраћају.

Члан  33.

Послови одржавања јавних путева и објеката на њима у смислу овог             закона су:

1. планирање одржавања и мјере заштите јавних путева, објеката и саобраћаја на њима;

2. редовно, ванредно и зимско одржавање јавних путева и објеката;

3. уступање радова одржавања и заштите јавних путева и објеката на путевима, на начин предвиђен чланом 30. овог закона;

4. планирање, стручни надзор и контрола извођења радова одржавања јавних путева и објеката;

5. осигурање уклањања оштећених и напуштених возила и других ствари са јавног пута;

6. обавјештавање јавности о стању проходности јавних путева, ванредним догађајима и метеоролошким условима значајним за одвијање саобраћаја;

7.  вођење евиденције о јавним путевима;

8. остали послови који омогућавају неометан и безбједан саобраћај на јавним путевима.

Радови ванредног одржавања јавних путева и објеката могу се изводити искључиво на основу посебно припремљене техничке документације.

Попис послова редовног и ванредног одржавања путева и објеката, обим појединих радова и рокови извођења тих радова, подаци о јавним путевима о којима се води евиденција и начин вођења тих података регулише се Правилником о одржавању и заштити јавних путева и објеката који доноси надлежно министарство.

Правилником о одржавању и заштити јавних путева и објеката уредиће се основни технички услови за одржавање јавних путева и објеката, стални надзор над стањем јавних путева и објеката, те начин и услови које мора испуњавати извођач да би се бавио одржавањем и заштитом јавних путева и објеката.

Члан  34.

Одржавање коловоза дијела магистралног, односно регионалног пута који пролази кроз насеље, обезбјеђује јавно предузеће.

Одржавање инфраструктурних и комуналних објеката на путу из претходног става обезбјеђује орган, односно предузеће које управља тим објектима.

Правац, дужину и ширину дијела магистралног или регионалног пута који пролази кроз насеље или град, као и начин и услове одржавања тих путева споразумно утврђују Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ и општине, односно градови.

Јавно предузеће у случају хаварија комуналних објеката на путу и трупу пута, а у сврху одвијања саобраћаја и заштите пута, могу о трошку органа, односно предузећа које управља тим објектима, извршити отклањање квара у мјери која омогућава несметано одвијање саобраћаја.

Члан  35.

Радови на одржавању јавних путева се изводе тако да се не обуставља саобраћај на путу.

Изузетно од одредаба става 1. овог члана, ако се радови на одржавању јавног пута или објекта не могу извести без обустављања саобраћаја на путу, орган управе надлежан за послове саобраћаја, по претходно прибављеном мишљењу органа управе надлежног за унутрашње послове, донијеће рјешење о обустави саобраћаја у коме ће утврдити којим ће се другим путем одвијати саобраћај у вријеме обустављања и под којим условима.

Јавна предузећа, односно надлежни орган који управља путевима, дужни су да, у случају обуставе саобраћаја из става 2. овог члана најмање у року од четрдесет и осам часова прије почетка обустављања саобраћаја, обавијесте кориснике путева путем средстава јавног информисања о обустављању саобраћаја.

Члан  36.

Редовно и ванредно одржавање локалних путева и улица у насељу у складу са одлуком из члана 20. став 2. овог закона обавља надлежни орган општине, односно града.

V - ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА

Члан  37.

Под заштитом јавних путева у смислу овог закона подразумијева се:

1. заштита од оштећења трупа пута,

2. заштита путних, грађевинских објеката и опреме јавног пута,

3. заштита саобраћајне сигнализације,

4. заштита опреме пута и других објеката који служе путу,

5.одлучивање о коришћењу путног земљишта и обављање пратећих дјелатности на јавним путевима,

6. контрола тежине, осовинског оптерећења и димензија возила и терет приликом обављања ванредног превоза,

7. спречавање бесправне изградње у трупу, путном појасу и заштитном појасу јавног пута.

Члан  38.

Возила са гусјеницама, као и друга возила која могу оштетити коловоз могу саобраћати на јавним путевима са асфалтним и бетонским коловозима само ако су опремљена са одговарајућим заштитним облогама на гусјеницама.

Члан  39.

Возило које празно или заједно са теретом посједује масу или осовински притисак већи од дозвољеног, односно димензије веће од прописаних сматра се ванредним превозом и мора посједовати дозволу за ванредни превоз.

Дозвола за ванредни превоз може се издати само за превоз терета ако се тај превоз не може обавити другим превозним средством.

Дозволу из претходног става издаје надлежно јавно предузеће, концесионар или надлежни орган општине, односно града ако стање јавног пута и техничке карактеристике то омогућавају.

Трошкове поступка за издавање дозвола за ванредни превоз, предузимање посебних мјера за обављање ванредног превоза, као што су подупирање и ојачавање мостова и пропуста у циљу повећања носивости, изградње девијације, обезбјеђење пратње, те трошкове накнаде за путеве за обављање ванредног превоза, као и штету причињену при том превозу путу и путним објектима сноси превозник.

Члан   40.

Плаћање накнаде за путеве за обављање ванредног превоза из члана 39. став 4. Закона ослобађају се комунална предузећа која специјалним возилима врше превоз комуналног отпада.

Члан   41.

Контролу осовинског притиска, укупне допуштене масе и димензије возила на јавним путевима обавља јавно предузеће, концесионар, односно орган надлежан за управљање јавним путевима, односно од њих овлашћено лице, уз присуство представника Министарства унутрашњих послова или републичког саобраћајног инспектора.

Ако се контролом из става 1. овог члана утврди да маса возила, његово осовинско оптерећење или димензије прелазе допуштене величине, а превоз се обавља без дозволе за ванредни превоз или оптерећење и димензије ванредног превоза не одговарају величинама у дозволи за ванредни превоз, возило се искључује из саобраћаја.

Искључивање возила из саобраћаја врше републички саобраћајни инспектори или овлашћени радници Министарства унутрашњих послова, а искључивање се врши скидањем регистарских ознака са возила.

Одредбе ст. 2. и 3. не односе се на возила с којим се врши превоз расутих терета, уколико се контролом утврди да његова укупна маса не прелази укупну допуштену масу, а осовинско оптерећење прелази допуштене величине, као и на специјална возила комуналних предузећа која врше превоз комуналног отпада.

Превозник може наставити превоз након што јавном предузећу, концесионару, односно органу надлежном за управљање јавним путевима плати надокнаду из става 2. овог члана, те када добије одобрење за ванредни превоз или усклади укупну масу возила, димензије и његово осовинско оптерећење с прописаним нормативима или условима из дозволе.

Плаћањем надокнаде из става 2. овог члана превозник се не ослобађа одговорности за учињени прекршај.

У вријеме док је возило искључено из саобраћаја превозник се стара о искљученом возилу и терету и сноси све посљедице искључења возила из саобраћаја.

Члан   42.

У случају да превозник или возач возила одбије захтјевану контролу осовинског притиска, укупно допуштене масе или димензија возила, у складу са чланом 41. Закона, републички саобраћајни инспектори или овлашћени радници Министарства унутрашњих послова ће искључити возило из саобраћаја и неће му дозволити даље учешће у саобраћају све док превозник или возач не прихвати захтјевану контролу.

Члан   43.

Правилник о начину и условима за обављање ванредног превоза, поступку издавања дозвола за ванредни превоз, као и начину контроле маса возила, осовинског оптерећења и димензија возила, доноси надлежно министарство.

Члан   44.

На правац магистралног и регионалног пута може се прикључити локални пут, улица или некатегорисани пут на основу рјешења којим се даје сагласност, те одређују услови и начин прикључења, које доноси Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске“.

Прикључивање локалног или некатегорисаног пута на магистрални или регионални пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим већ прикљученим локалним или некатегорисаним путем или усмјеравањем два или више пута на исто мјесто прикључивања, односно њиховим међусобним повезивањем прије прикључивања.

Локални или некатегорисани пут који се прикључује на магистрални или регионални пут мора се изградити са савременим коловозним застором у дужини од најмање 50 метара, мјерено од мјеста прикључења, а на терет инвеститора изградње или реконструкције пута.

Ради заштите јавног пута и путних објеката или ради угрожене безбједности саобраћаја може се забранити коришћење постојећих прикључака на јавни пут под условом да постоји могућност коришћења другог прикључка.

Члан   45.

На јавном путу и у заштитном појасу јавног пута забрањено је извођење радњи и радова којима би се могао оштетити пут, објекти и опрема пута, повећати трошкови одржавања јавног пута, односно угрозити безбједност саобраћаја на путу, а нарочито:

1. привремено или стално заузимање пута и извођење радова који нису у вези са одржавањем и реконструкцијом путева;

2.просипање, остављање или бацање било каквих предмета и                 материјала по путу;

3. вучење предмета (греде, балвани, плугови, дрљаче, камени блокови и сл.) по путу;

4.спуштање низ стране засјека, усјека и насипа дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала;

5.паљење траве;

6.пуштање стоке на пут без надзора, као и напасање на путном земљишту;

7.постављање ограда, сађење живе ограде и другог високог растиња којим се може умањити путна прегледност;

8.испуштање отпадних и других вода на путно земљиште, пут, јарак               или ригол;

9.спречавање отицања воде са пута и из пропуста кроз труп пута, јарка               или из ригола пута;

10. наношење блата са оранице или прилазног пута на пут;

11. укључивање и искључивања возила на и са пута ван предвиђених мјеста или вршење сличних радњи које штете путу.

Члан   46.

Возило које се на коловозу пута попријечи или возило које снагом сопственог мотора не може савладати успон у зимским условима одвијања саобраћаја, као и товар који је спао са возила, возач је дужан да уклони са коловоза пута, из путног и заштитног појаса јавног пута најкасније у року од једног сата, у супротном то ће учинити надлежно јавно предузеће, концесионар, односно надлежни орган, орган општине, односно града, најкасније у року од шест часова о трошку власника возила.

Уклањање возила, односно товара из путног и заштитног путног појаса пута, обезбиједиће надлежно јавно предузеће, концесионар, или надлежни орган општине, односно града, у року од двадесет и четири часа, на терет власника возила.

Члан  47.

На мјестима на којима се окупљају грађани у великом броју, као што су спортски стадиони, сајмиште, школа, јавни локали, пијаца и слично, или на мјестима која се користе за држање стоке у већем броју, као што су пашњак, ергела, сточна пијаца и слично, а налазе се поред јавног пута са густим моторним саобраћајем, мора се поставити заштитна ограда на начин да се обезбиједи саобраћај и заштита пута и путних објеката од оштећења.

Заштитну ограду дужни су да подигну и одржавају власници, односно корисници земљишта или објеката из претходног става. Ако власник, односно корисник то не учини, јавна предузећа, концесионар или надлежни орган општине, односно града ће о његовом трошку подићи и одржавати такве ограде.

Члан  48.

Грађевински и други материјал који не служи одржавању пута, не може се остављати поред јавног пута на растојању мањем од пет метара, рачунајући од спољне ивице путног појаса, као и на већој удаљености уколико тај материјал умањује прегледност или безбједност саобраћаја.

Изузетно, од одредбе претходног става, јавна предузећа, концесионар или надлежни орган општине, односно града могу дати сагласност да растојање може бити мање, ако то не утиче на прегледност јавног пута и безбједност саобраћаја.

Корисник материјала из става 1. овог члана дужан је да остављени материјал уклони из заштитног појаса пута најкасније у року од петнаест дана од дана његовог остављања поред пута.

Члан   49.

У путном појасу не могу да се граде објекти, као што су стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, бунари, резервоари, септичке јаме и слично, осим објеката који служе саобраћају.

Јавна предузећа, концесионар или надлежни орган општине, односно града може дио путног појаса да изда у закуп у складу са просторно-планском документацијом пута.

Члан  50.

Одржавање објеката, опреме и инсталација које се налазе у трупу и заштитном појасу јавног пута (водоводи, гасне, електро, ТТ и друге инсталације), односно извођење радова на полагању инсталација може се вршити само на основу рјешења којим се даје сагласност јавног предузећа, концесионара или органа надлежног за управљање јавним путевима, тако да се тиме не ометају радови на редовном одржавању, заштити и реконструкцији јавног пута.

Имаоци и корисници објеката, опреме и инсталација из става 1. овог члана у случају реконструкције јавног пута дужни су да поступају по налогу јавног предузећа, концесионара, односно органа надлежног за управљање јавним путевима, по потреби дислоцирају или прилагоде постављене објекте, опрему и инсталације новопројектованој ситуацији, и то о властитом трошку.

У случају да власник, односно корисник објеката, опреме или инсталација не поступи по налогу јавног предузећа, концесионара или органа надлежног за управљање јавним путевима, налог ће се извршити на терет трошкова власника, односно корисника објеката, опреме или инсталација у трупу путног или заштитног појаса јавног пута.

Члан  51.

У заштитном појасу пута не могу да се граде зграде, постављају постројења и уређаји и граде други објекти на одређеној удаљености од тих путева, и то:

1.Ширина заштитног појаса у коме не могу да се отварају рудници, каменоломи, граде кречане и циглане, подижу индустријске зграде, постројења и депоније отпада и смећа, као и слични објекти износи поред ауто пута и брзог пута шездесет метара, магистралног и регионалног пута четрдесет метара и локалног пута двадест метара.

2.Ширина заштитног појаса у коме не могу да се подижу далеководи и стубне трафо-станице износи од укрштања далековода са јавним путем најмање висину стуба далековода, односно стубне трафо-станице, а код паралелног вођења најмање четрдесет метара од ауто пута и брзог пута, двадесет метара магистралног пута, односно двадесет метара од регионалног пута и десет метара од локалног пута.

3.Ширина заштитног појаса у коме не могу да се постављају индустријски колосјеци и подижу непокретна културна добра износи најмање четрдесет метара од ауто пута, брзог пута и магистралног пута, односно двадест метара од регионалног пута, односно десет метара од локалног пута.

4. Ширина заштитног појаса у коме не могу да се граде стамбене зграде, пословне помоћне, и сличне зграде, копају бунари, резервоари, септичке јаме и слично износи поред ауто пута, брзог пута и магистралног пута двадесет метара, регионалног пута десет метара и локалног пута пет метара.

Заштитни појас у смислу става 1. овог члана мјери се од спољне ивице путног појаса, а примјењује се и у насељеном мјесту, осим када је регулационим планом, урбанистичким пројектом или планом парцелације друкчије одређено.

Члан  52.

Простори за паркирање возила могу се градити у заштитном појасу јавног пута под условом да њихова површина и прикључци на пут буду изграђени као коловоз пута уз који се налазе.

Простори за паркирање возила могу се градити уз претходно прибављено рјешење којим се даје сагласност и одређују начин и услови грађења и прикључења јавног предузећа, концесионара, односно органа коме је повјерено управљање путевима.

Ограде и засади поред пута подижу се тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбједност саобраћаја, уз претходно прибављену сагласност јавног предузећа, концесионара, односно органа којем је повјерено управљање јавним путевима.

Ширина појаса поред јавних путева у коме не могу да се подижу ограде и засади износи најмање један метар, рачунајући од вањске ивице путног појаса.

Члан  53.

Одобрење за изградњу објеката који служе саобраћају у заштитном појасу јавних путева издаје министарство надлежно за просторно уређење и грађевинарство, уз претходно прибављену сагласност јавног предузећа, концесионара, односно органа којем је повјерено управљање јавним путевима.

Изузетно од одредаба става 1. овог члана, одобрење за грађење у заштитном појасу локалних путева и улица у насељу издаје надлежни општински орган.

Када издаје сагласност из става 1. овог члана, надлежни орган доноси     рјешење у управном поступку, против којег је дозвољена жалба Министарству            саобраћаја и веза.

Затечено стање грађевина у заштитном путном појасу се привремено задржава до привођења трајној намјени у складу са просторно-планском документацијом пута.

Члан  54.

Одобрење за постављање рекламних табли, ознака и других натписа у заштитном појасу јавних путева (у даљем тексту: натписи) издају надлежна јавна предузећа, концесионар или надлежни орган општине, односно града.

Постављање, уклањање и одржавање натписа обавља корисник или јавна предузећа, концесионар или надлежни орган општине, односно града о трошку корисника натписа.

Правилник о условима, начину постављања, уклањања и одржавања натписа доноси надлежно министарство.

Члан  55.

Јавно предузеће, концесионар, односно надлежни орган којем је повјерено управљање јавним путевима дужни су да покрену поступак код надлежног органа ради рушења објеката и прикључака на јавни пут, односно уклањање ограда и засада, стубова, инсталација, водовода, цјевовода, каблова и натписа који су изграђени без одобрења или када је одобрење стављено ван снаге или када су наведени објекти и засади  урађени у супротности са издатим одобрењем, односно када су постављени и изграђени без сагласности на путу или заштитном појасу пута.

Члан  56.

Постављање, уклањање, благовремену замјену и уредно одржавање саобраћајне сигнализације и опреме пута обезбјеђују надлежна јавна предузећа, концесионар и надлежни орган општине, односно града.

Саобраћајна сигнализација и опрема на јавном путу поставља се искључиво на основу саобраћајног пројекта.

Изузетно, комисија коју је именовао министар саобраћаја и веза, а која се састоји од најмање једног стручњака из области пројектовања путева, и по једног члана који предлаже јавно предузеће, концесионар, односно орган надлежан за управљање јавним путевима и Министарство унутрашњих послова може да одреди постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме до израде одговарајућег саобраћајног пројекта.

Члан  57.

Ако се пут налази у таквом стању да се на њему не може вршити саобраћај уопште или само за поједине врсте возила, или ако би саобраћај појединих врста возила наносио штету путу и путним објектима, или ако се радови на реконструкцији и одржавању пута не могу извести без обустављања саобраћаја, или ако други разлози безбједности саобраћаја то захтијевају, орган управе надлежан за послове саобраћаја уз претходно прибављено мишљење органа управе који је надлежан за унутрашње послове, може на приједлог јавних предузећа, концесионара, надлежног органа општине, односно града или инспектора за јавне путеве, да забрани саобраћај на том дијелу пута или за поједине врсте возила на цијелом путу или појединим његовим дијеловима.

Општа забрана саобраћаја на јавном путу може бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине врсте возила може бити привремена или стална.

Забрана саобраћаја мора се благовремено, путем средстава јавног информисања, објавити и означити одговарајућим саобраћајним знацима на путу, с тим да се предузму и друге потребне мјере обезбјеђења

VI - ФИНАНСИРАЊЕ  ЈАВНИХ  ПУТЕВА

Члан  58.

Послове финансирања, обезбјеђења планске и пројектне документације, техничко-технолошких услова за изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту и коришћење јавних путева обезбјеђују надлежна јавна предузећа, концесионар, односно надлежни орган општине, односно града за локалне путеве и улице у насељу.

Члан  59.

Средства за финансирање јавних путева обезбјеђују се путем:

1. донаторства,

2. домаћих и страних улагача,

3. кредитних средстава,

4. буџета Републике, града и општине,

5. прихода остварених од пратећих дјелатности,

6. концесија,

7. осталих прихода остварених посебним прописом.

Члан  60.

За употребу и коришћење јавних путева, прописују се накнаде:

1. за магистралне и регионалне путеве у малопродајној цијени           деривата нафте,

2. за ауто путеве и брзе путеве на територији Републике Српске у малопродајној цијени деривата нафте,

3. за остале јавне путеве у Републици Српској у малопродајној цијени деривата нафте,

4. за јавне путеве на годишњем нивоу од регистрације моторних и прикључних возила,

5. за употребу пута, његовог дијела или путног објекта-посебна накнада,

6. за ванредни превоз,

7. за постављање натписа у заштитном појасу пута,

8. за коришћење путног земљишта,

9. за прикључење прилазног пута на јавни пут,

10. за постављање инсталације у пут и појас пута,

11. за изградњу и коришћење комерцијалних објеката у заштитном             појасу пута,

12. за унапређење стања безбједности саобраћаја на путевима, превентивно дјеловање и информисање учесника у саобраћају.

Обрачун и плаћање накнаде за јавне путеве из малопродајне цијене нафтних деривата врши се на рачун јавних прихода Републике Српске у роковима и на начин прописан за обрачун и плаћање основног пореза на промет производа.

Контролу обрачуна плаћања накнада из става 1. овог члана обављају Пореска управа и надлежна јавна предузећа, односно општине и градови у домену својих надлежности.

Средства прикупљена на рачун јавних прихода динамички се преносе на рачун крајњих корисника и не могу се користити у друге сврхе.

Члан  61.

Средства од накнаде из члана 60. став 1. тач. 1. и 4. припадају приходима Јавног предузећа “Путеви Републике Српске".

Средства од накнаде из члана 60. став 1. тачке 2. приходима Јавног предузећа "Ауто путеви Републике Српске".

Средства од накнаде из члана 60. став 1. тачка 3. приходима општине, односно града.

Средства од накнаде из члана 60. став 1. тачка 5. до 11. овог закона остварена за употребу ауто путева и брзих путева приход су Јавног предузећа "Ауто путеви Републике Српске", употребу магистралних и регионалних путева приход су Јавног предузећа “Путеви Републике Српске", а за употребу локалних путева и улица у насељу приход су општина, односно града.

Средства од накнаде из члана 60. став 1. тачка 12. припадају приходима Министарства саобраћаја и веза.

Члан  62.

Висину накнаде из члана 60. став 1. тач. 1. и 4. до 11. на магистралним и регионалним путевима утврђује Влада Републике Српске, на приједлог Јавног предузећа "Путеви Републике Српске".

Висину накнаде из члана 60. став 1. тач. 2. и 5. до 11. на ауто-путевима, утврђује Влада Републике Српске, на приједлог Јавног предузећа "Ауто путеви Републике Српске".

Висину накнаде, критеријуме и начин расподјеле средстава од накнаде из члана 60. тач. 3. и 5. до 11. на осталим путевима, утврђује Влада Републике Српске.

До доношења посебне одлуке о финансирању путева из члана 60. став 1. тачка 3. вршиће се из буџета Републике Српске, на основу постојеће одлуке и начина расподјеле по општинама.

Члан  63.

Средства од накнаде из члана 60. став 1. тачка 4. овог закона користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева и унапређење безбједности саобраћаја на јавним путевима.

Плаћања накнаде из члана 60. овог закона ослобођени су:

1. моторна возила хитне помоћи, Црвеног крста, ватрогасне службе, МУП-а,

2. моторна возила дипломатских и конзуларних представништава у складу са међународним споразумом на бази реципроцитета.

VII - КОНЦЕСИЈЕ НА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

Члан  64.

Домаће или страно правно лице, у складу са законом о концесијама, може остварити право на концесију за изградњу, одржавање и коришћење јавних путева и путних објеката (мост, тунел, вијадукт и сл.), те пратећих услужних објеката (хотели, бензинске станице, паркиралишта, угоститељски и трговачки објекти и др.) на путном земљишту.

Уговор о концесији за изградњу јавног пута закључује министарство и/или јавно предузеће по овлашћењу Владе РС, а локалних путева надлежни орган општине, односно града.

Члан  65.

Права и обавезе одређени овим законом и прописима донесеним на основу овог закона и прописима општина, односно града у вези са одржавањем и спровођења мјера заштите јавних путева и саобраћаја на њима, важе и за носиоца концесије из члана 64. став 1, које управља и експлоатише јавни пут и објекте на њему и у путном појасу, уколико уговором из члана 64. став 2. није другачије одређено.

VIII - НАДЗОР НАД ИЗВРШАВАЊЕМ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА

Члан  66.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем Закона и других прописа који се односе на јавне путеве врше републички саобраћајни инспектори, а надзор над локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу надлежни инспектори општине, односно града,  као и комунална полиција у складу са  законом којим се уређује њихов рад.

Члан  67.

Странке у поступку обављања инспекцијске контроле дужне су инспекторима пружити сву потребну помоћ и на њихово тражење ставити им на располагање сву потребну документацију за обављање инспекцијског надзора.

IX - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан  68.

Новчаном казном од 3.000 до 15.000 КМ казниће се за прекршај јавно предузеће, концесионар, извођач радова, надлежни орган општине, односно града или друго правно лице, ако:

1. изводи радове на изградњи и реконструкцији јавних путева без прописане техничке документације или без одобрења надлежног органа (члан 25. став 1.);

2. јавни пут, његов дио или путни објекат преда на употребу без прописаног одобрења, односно не објави предају јавног пута на употребу (члан 25. став 3.);

3. измјештени дио пута не изгради са елементима који одговарају категорији постојећег пута (члан 26. став 1.);

4. изграђени дио пута или путни објекат који пролази кроз насељено мјесто нарушава континуитет трасе јавног пута (члан 27. став 2.);

5. радовима на одржавању јавног пута не обезбиједи безбједан и неометан саобраћај и очување способности пута (члан 30. став 1.);

6. не води евиденцију о стању јавних путева и објеката на њима као и техничке податке и катастар (члан 33.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном у износу од 300 до 1.000 КМ.

Члан  69.

Новчаном казном од 2.500 до 7.500 КМ казниће се за прекршај јавно предузеће, концесионар, извођач радова, надлежни орган општине, односно града и друго правно лице ако:

- не објави почетак радова на изградњи и реконструкцији јавног пута односно путног објекта (члан 25. став 2.);

- изврши обуставу саобраћаја без претходно прибављеног рјешења о обустави саобраћаја  или обустави саобраћај на дионици јавног пута, а не обавијести јавност и кориснике пута путем средстава јавног информисања (члан 35.);

- саобраћа јавним путевима моторним возилима без пумпаних гума или возилима са гусјеницама без прописаних облога (члан 38.);

- прикључује локални или некатегорисани пут на  магистрални, регионални или други јавни пут без претходно прибављеног рјешења којим се даје сагласност за одређивање начина и услова прикључења, поступи супротно утврђеним условима из рјешења или користи прикључак на јавни пут који је забрањен за коришћење (члан 44.);

- поступа супротно одредбама члана 45. Закона;

- не уклони у прописаном року са пута из путног или заштитног појаса пута возило или товар који је пао са возила или то уради на начин да нанесе штету путу,  објектима или опреми јавног пута (члан 46. став 1.);

- не  подигне и одржава заштитну ограду (члан 47. став 2.);

- грађевинске и друге материјале који не служе одржавању јавних путева оставља на одстојању мањем од прописаног или не уклони грађевинске и друге материјале у прописаном року (члан 48.);

- не прибави рјешење којим се даје сагласност, поступи супротно утврђеним условима из рјешења о сагласности или не поступи по налогу јавног предузећа, концесионара или органа којем је повјерено управљање јавним путевима (члан 50.);

- у заштитном појасу пута гради зграде, поставља постројења и уређаје и гради друге објекте, подиже ограде и засаде и просторе за паркирање супротно одредбама чл. 51. и 52. Закона;

- не прибави одобрење за градњу објеката у складу са  чланом  53. Закона;

- поставља, одржава и уклања рекламне табле, ознаке и натписе поред  јавних путева противно прописаним условима о постављању, одржавању и уклањању (члан 54.);

- постављање, уклањање, замјену и одржавање саобраћајне сигнализације обавља супротно члану 56. Закона и

- поступи супротно одредбама члана 57. Закона.

За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном од 500 до 1.500 КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу.

За прекршаје из става 1. тачка 2. и т.  4. до 12.  овог члана новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ казниће се и физичко лице.

Члан  70.

Новчаном казном од 2.000 до 6.000 КМ казниће се за прекршај превозник ако:

- врши ванредни превоз ствари без дозволе за ванредни превоз или супротно условима утврђеним у дозволи за ванредни превоз (члан 39.);

- користи возило у саобраћају на јавним путевима оптерећено преко дозвољеног осовинског оптерећења, као и када користи возило или скуп возила која по димензијама, односно највећој дозвољеној маси прелазе највеће дозвољене димензије, односно масу прописану нормама и прописима који уређују ову област (члан 41.);

- одбије захтјевану контролу осовинског притиска, укупно допуштене масе или димензија возила (члан 42.).

За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном од 500 до 1.500 КМ казниће се и одговорно лице у превознику.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се возач моторног и прикључног возила новчаном казном од 150 до 450 КМ.

X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан  71.

До доношења прописа из чл. 33, 43. и 54. као и осталих аката                         примјењиваће се:

1. Правилник о евиденцији јавних цеста и објеката на њима и о техничким подацима за цесте ("Службени лист СФРЈ", бр. 52/83 и 60/83);

2. Одлука о утврђивању магистралних цеста ("Службени лист СФРЈ", бр. 39/84 и 4/87);

3. Одлука о утврђивању регионалних путева ("Службени лист СР БиХ", бр. 8/91 и 29/91);

4. Правилник о условима и начину вршења ванредног превоза, издавања дозвола и о накнадама за ванредни превоз ("Службени лист СР БиХ", број 40/75);

5.Одлука о критеријумима за утврђивање регионалних путева ("Службени лист СР БиХ”, број 23/90);

6. Правилник о одржавању јавних путева ("Службени лист СР БиХ",          број 24/90);

7. Уредба о висини накнаде за коришћење земљишта које припада путу (“Службени гласник Републике Српске", број 19/99);

8. Уредба о висини накнаде за ванредне превозе на путевима ("Службени гласник Републике Српске", број 19/99);

9. Одлука о висини посебних накнада за Ауто мото савез РС - Служба Помоћ, Информације ("Службени гласник Републике Српске",  бр. 18/92, 6/93, 14/94 и 9/94);

10. Уредба о регулисању висине накнаде за локацију и изградњу објеката у заштитном појасу пута који се прикључује на магистрални и регионалне путеве
("Службени гласник Републике Српске", број 19/99);

11. Уредба о регулисању висине накнаде за постављање натписа у заштитном појасу пута ("Службени гласник Републике Српске", број 19/99);

12. Упутства за контролу димензија, укупне масе и осовинског оптерећења и прикључних возила мјерним инструментима на терену ("Службени гласник Републике Српске", број 30/02);

13. Одлука о годишњој накнади за употребу пута која се плаћа за моторна и прикључна возила и начину расподјеле средстава од те накнаде између фондова за путеве (“Службени гласник Републике Српске", број 26/98);

14. Одлука о висини накнаде за путеве садржана у акцизи моторних бензина и дизел горива и расподјеле средстава од те накнаде између фондова за путеве ("Службени гласник Републике Српске", бр. 26/98 и 3/99);

15. Уредба о расподјели послова одржавања и заштити путева по предузећима за путеве ("Службени гласник Републике Српске", бр. 22/93 и 9/94);

16. Правилник о постављању реклама и других натписа поред јавних путева („Службени лист СР БиХ“, број 2/76).

Прописи из става 1. т. 1. до 16. овог члана донијеће се у року од шест мјесеци рачунајући од дана 16. августа 2008. године.

Члан  72.

Даном, 16. августа 2008. године  престаје да важи Закон о путевима (“Службени гласник Републике Српске", број 11/95).

Члан  73.

Овај закон ступио је на снагу 20. јануара 2004. године, а примјењивао се од 1. јануара 2004. године; односно ступио је на снагу 16. августа 2008. године и            10. децембра  2009. године.